- 花蓮縣環境保護局

- 營建工程空氣污染防制設施管理辦法

- 替代防制設施申請書

工程管制編號： 工程名稱： 聯絡人姓名： 聯絡人電話： 本申請書共： 頁 申請日期：民國 年 月 日

| 審查結果簽章 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 資料完整性 | 現場查核一致性 | 主管機關 |

備註：

- 本申請書應提送乙式二份。

- 提送單位應為營建業主，申請書應加蓋騎縫章。

- 營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表

- 第1頁

| - 工程名稱 |  | - 管制編號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工地地址或地號 |  | - 建照字號或合約編號 |  |  |
| - 營建業主 |  | - 負責人 |  |  |
| - 聯絡地址 |  | - 電 話 |  |  |
| - 承包(造)單位 |  | - 負責人 |  |  |
| - 聯絡地址 |  | - 電 話 |  |  |
| - 工地主任 |  | - 工地環保負責人 |  |  |
| - 工務所地址 |  | - 電 話 |  |  |
| - 一、工程概要：（開挖深度、構造概要、總樓地板面積、工期概要、施工方式與順序等） |  |  |  |  |
| - 二、工程周遭環境概述：（重要道路、環境敏感受體） |  |  |  |  |
| - 三、申請原因： |  |  |  |  |

- 營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表

第2頁

此 致 花蓮縣環境保護局 營建業主名稱(加蓋公司或單位章)： 營利事業統一編號： 地 址： 電 話： 承包(造)單位名稱(加蓋公司章)： 營利事業統一編號(身分證字號)： 地 址： 電 話： 中 華 民 國 年 月 日

- 營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表

第3頁

| 四、替代防制措施申請項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現階段 施工狀況 | □尚未施工 |  | □整地工程 | □基礎開挖 | □佈樁工程 | □擋土工程 |
|  | □地下物主體結構工程 |  |  | □地上物主體結構工程 |  | □拆除工程 |
|  | □外部裝修工程 |  | □內部裝修工程 | □附屬設施工程 | □管線埋設工程 | □其他_________ |
| 申請項目（請勾選） |  | 應採行之空氣污染防制設施 |  |  |  |  |
| - 工地標示牌 □說明如附表 |  | 標示牌內容應載明營建工程空氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話號碼。 |  |  |  |  |
| - 工地周界 □說明如附表 |  | 營建工地周界設置定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座。 第一級營建工程：其圍籬高度不得低於二．四公尺。第二級營建工程：其圍籬高度不得低於一．八公尺。 其圍籬座落於道路轉角或轉彎處十公尺以內者，得設置半阻隔式圍籬。 |  |  |  |  |
| - 物料堆置 □說明如附表 |  | 應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一： 一、覆蓋防塵布。 二、覆蓋防塵網。 三、配合定期噴灑化學穩定劑。 |  |  |  |  |
| - 車行路徑 □說明如附表 |  | 採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一： 一、舖設鋼板。二、舖設混凝土。三、舖設瀝青混凝土。四、舖設粗級配或其他同等功能之粒料。 前項防制設施需達車行路徑面積之百分之五十以上；屬第一級營建工程者，需達車行路徑面積之百分之八十以上。 洗車設施至主要道路之車行路徑，應符合第一項之規定。 |  |  |  |  |
| - 裸露地表 □說明如附表 |  | 採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一： 一、覆蓋防塵布或防塵網。 二、舖設鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗級配或其他同等功能之粒料。 三、植生綠化。 四、地表壓實且配合灑水措施。 五、配合定期噴灑化學穩定劑。 六、配合定期灑水。 前項防制設施應達裸露地面積之百分之五十以上；屬第一級營建工程者，應達裸露地面積之百分之八十以上。 |  |  |  |  |
| - 工地出入 □說明如附表 |  | 車行出入口，設置洗車台，且應符合下列規定： 一、洗車台四周應設置防溢座或其他防制設施，防止洗車廢水溢出工地。 二、設置廢水收集坑。 三、設置具有效沉砂作用之沉砂池。 前項營建工程無設置洗車台空間時，得以加壓沖洗設備清洗，並妥善處理洗車廢水。 |  |  |  |  |
| - 結構體 □說明如附表 |  | 設置有效抑制粉塵之防塵網或防塵布。 |  |  |  |  |
| - 上層物料輸送 □說明如附表 |  | 應採行下列可抑制粉塵逸散之方式之一： 一、電梯孔道。二、建築物內部管道。三、密閉輸送管道。四、人工搬運。 前項輸送管道出口，應設置可抑制粉塵逸散之圍籬或灑水設施。 |  |  |  |  |
| - 運送物料之車輛機具 □說明如附表 |  | 應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一： 一、採用具備密閉車斗之運送機具。 二、使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。 前項之防塵布或其他不透氣覆蓋物，應捆紮牢靠，且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少十五公分。 |  |  |  |  |
| - 拆除作業 □說明如附表 |  | 應採行下列有效抑制粉塵之防制設施之一： 一、設置加壓噴灑水設施。二、於結構體包覆防塵布。三、設置防風屏。 前項屬第一級營建工程者，應至少同時採行第一款、第二款之防制設施。 |  |  |  |  |
| - 粒狀物排放管道 □說明如附表 |  | 具有排放粒狀污染物之排氣井或排風口，設置旋風分離器、袋式集塵器或其他有效之 集塵設備。 |  |  |  |  |

- 營建工程空氣污染防制設施管理辦法替代防制設施申請表

附表                                                                    第    頁

| - 五、替代防制設施名稱： |  |
| --- | --- |
| - 替代方式： |  |
| - 替代防制措施說明 | - 設施運轉及設置照片 |
| 說明項目 - 設備規格說明 - 設備功能或防制效率說明 - 設施操作方式 - 設施效率 | 前 （請浮貼） |
|  | 後 （請浮貼） |
|  | 左 （請浮貼） |
|  | 右 （請浮貼） |

本頁如不符使用，請自行影印